ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПАКЕТА ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ВЫКЛАДКЕ ПКМ

Постановка задачи

В процессе автоматизированной выкладки сухой углеродной ленты (AFP/ATL) прижимной ролик оказывает давление на выкладываемый слой. Это давление передаётся через уложенные слои на оправку. Качество изделия напрямую зависит от равномерности распределения давления по толщине пакета. Для прогнозирования этого распределения используется одномерная механическая модель, представляющая многослойный пакет как систему последовательно соединённых упругих элементов (пружин).

Определить вертикальные смещения и деформации слоёв многослойного пакета при номинальных параметрах, а также определить фактическое усилие прижима робота при изменении жесткости верхних слоёв.

Рисунок 1.1 – Схема сжатия многослойного материала

Исходные данные:

p, q – номер варианта, с_0 – вспомогательная переменная, P – внешнее усилие прижима ролика, k – номер слоя, c_k – жесткость слоя

Таблица 1.1. Жесткость слоев многослойного пакета

| p= | 1 | c_0= | 50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q= | 5 | P= | 20 |  |  |  |  |  |
| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| c_k | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 |

Замечание! Для форматирования лучше всего использовать стили. Ссылка в тексте на рисунок обязательно дается до этого рисунка.

Математическая модель

Решение задачи

Для каждого слоя выполняется закон Гука:

Fi=ciΔxiFi​=ci​Δxi​

где FiFi​ — усилие в слое, ΔxiΔxi​ — деформация слоя.

Условия равновесия:

F1=F2=F3=F4=F5=F6=F7=F8=PF1​=F2​=F3​=F4​=F5​=F6​=F7​=F8​   =PF8=P=20 кНF8​=P=20 кН

Деформация слоя выражается через смещения:

Δxi=xi−xi−1Δxi​=xi​−xi−1​

При этом x0=0x0​=0.

Система балансовых уравнений для 8 слоёв:

(c1+c2)x1−c2x2=0,

−c2x1+(c2+c3)x2−c3x3=0,

−c3x2+(c3+c4)x3−c4x4=0,

−c4x3+(c4+c5)x4−c5x5=0,

−c5x4+(c5+c6)x5−c6x6=0,

−c6x5+(c6+c7)x6−c7x7=0,

−c7x6+(c7+c8)x7−c8x8=0,

−c8x7+c8x8=P.

После подстановки числовых значений жёсткостей получаем систему для решения.

Таблица 1.2. Матрица коэффициентов СЛАУ для случая 1

| Случай1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | b |
| 1 ур-е | 133 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ур-е | -70 | 147 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 ур-е | 0 | -77 | 162 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ур-е | 0 | 0 | -84 | 175 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ур-е | 0 | 0 | 0 | -91 | 189 | -98 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ур-е | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 203 | -105 | 0 | 0 |
| 7 ур-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | 217 | -112 | 0 |
| 8 ур-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 112 | 20 |

Таблица 1.3. Обратная матрица коэффициентов СЛАУ для случая 1

| Обратная матрица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
| 1 ур-е | 0,015873 | 0,015873016 | 0,015873 | 0,015873016 | 0,015873 | 0,015873 | 0,015873 | 0,015873 |
| 2 ур-е | 0,015873 | 0,03015873 | 0,030159 | 0,03015873 | 0,030159 | 0,030159 | 0,030159 | 0,030159 |
| 3 ур-е | 0,015873 | 0,03015873 | 0,043146 | 0,043145743 | 0,043146 | 0,043146 | 0,043146 | 0,043146 |
| 4 ур-е | 0,015873 | 0,03015873 | 0,043146 | 0,055050505 | 0,055051 | 0,055051 | 0,055051 | 0,055051 |
| 5 ур-е | 0,015873 | 0,03015873 | 0,043146 | 0,055050505 | 0,06604 | 0,06604 | 0,06604 | 0,06604 |
| 6 ур-е | 0,015873 | 0,03015873 | 0,043146 | 0,055050505 | 0,06604 | 0,076244 | 0,076244 | 0,076244 |
| 7 ур-е | 0,015873 | 0,03015873 | 0,043146 | 0,055050505 | 0,06604 | 0,076244 | 0,085767 | 0,085767 |
| 8 ур-е | 0,015873 | 0,03015873 | 0,043146 | 0,055050505 | 0,06604 | 0,076244 | 0,085767 | 0,094696 |

- Результат:

Таблица 1.4. Вертикальное смещение и деформация каждого слоя

| Перемещение слоя |  | Деформация слоя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0,31746 | Dx1 | 0,31746 |
| x2 | 0,60317 | Dx2 | 0,28571 |
| x3 | 0,86291 | Dx3 | 0,25974 |
| x4 | 1,10101 | Dx4 | 0,2381 |
| x5 | 1,32079 | Dx5 | 0,21978 |
| x6 | 1,52487 | Dx6 | 0,20408 |
| x7 | 1,71535 | Dx7 | 0,19048 |
| x8 | 1,89392 | Dx8 | 0,17857 |

Случай 2

Изменение жесткости верхних слоёв и поиск усилия PP

Условие:
Жёсткости верхних трёх слоёв (k=6,7,8k=6,7,8) составляют 80 % от номинальных:

c6∗=98⋅0.8=78.4

c7∗=105⋅0.8=84

c8∗=112⋅0.8=89.6

Жёсткости слоёв k=1…5k=1…5 остаются номинальными.

Известно смещение первого слоя:

x1∗=x1⋅0.8=0.3175⋅0.8=0.254 мм

Неизвестны: x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8x2​,x3​,x4​,x5​,x6​,x7​,x8​ и фактическое усилие PP.

Система уравнений преобразуется: первое уравнение используется для определения x2x2​ через x1∗x1∗​, а в последнем уравнении PP становится неизвестным.

После подстановки числовых значений система (2.8) принимает вид:

−c2x2=−(c1+c2)x1∗,

(c2+c3)x2−c3x3=c2x1∗,

−c3x2+(c3+c4)x3−c4x4=0,

−c4x3+(c4+c5)x4−c5x5=0,

−c5x4+(c5+c6∗)x5−c6∗x6=0,

−c6∗x5+(c6∗+c7∗)x6−c7∗x7=0,

−c7∗x6+(c7∗+c8∗)x7−c8∗x8=0,

−c8∗x7+c8∗x8−P=0

Согласно методическим указаниям, система решается методом Крамера относительно PP после нахождения остальных неизвестных.

Таблица 2.1. Матрица коэффициентов СЛАУ для случая 2

|  | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ур-е | -70 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ур-е | 147 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 ур-е | -77 | 161 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ур-е | 0 | -84 | 175 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ур-е | 0 | 0 | -91 | 169,4 | -78,4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ур-е | 0 | 0 | 0 | -78,4 | 162,4 | -84 | 0 | 0 |
| 7 ур-е | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 173,6 | -89,6 | 0 |
| 8 ур-е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89,6 | 89,6 | -1 |

Таблица 1.3. Обратная матрица коэффициентов СЛАУ для случая 1

|  | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ур-е | 0,014286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ур-е | -0,013605 | -0,012987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 ур-е | -0,012766 | -0,012187 | -0,011905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ур-е | - -0,011740 | -0,011209 | -0,010948 | -0,010989 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ур-е | -0,009776 | -0,009334 | -0,009117 | -0,009152 | -0,012755 | 0 | 0 |
| 6 ур-е | -0,008318 | -0,007942 | 0,007757 | -0,007786 | -0,010851 | -0,011905 | 0 |
| 7 ур-е | -0,007265 | -0,006937 | -0,006775 | -0,006802 | -0,009478 | -0,010398 | -0,011161 |
| 8 ур-е | -0,007265 | -0,006937 | -0,006775 | -0,006802 | -0,009478 | -0,010398 | -0,011161 |

| Перемещение слоя |  |
| --- | --- |
| x1 | 0,2540 |
| x2 | 0,5040 |
| x3 | 0,7499 |
| x4 | 0,9918 |
| x5 | 1,2297 |
| x6 | 1,4580 |
| x7 | 1,6798 |
| x8 | 1,8948 |

Выводы

Случай 1

Смещения слоёв возрастают от оправки к верхнему слою, что соответствует физической картине сжатия пакета. Деформация слоёв незначительно убывает от нижнего слоя к верхнему, что объясняется увеличением жёсткости слоёв с ростом их номера. Наибольшая деформация наблюдается в самом нижнем слое, который непосредственно прилегает к жёсткой оправке.

Случай 2

При снижении жёсткости верхних слоёв на 20 % и соответствующем уменьшении измеренного смещения первого слоя фактическое усилие прижима также снизилось на 20 %. Это подтверждает линейную зависимость между жёсткостью системы, смещением и приложенной силой в рамках принятых допущений (закон Гука, последовательное соединение упругих элементов). Такой подход позволяет косвенно контролировать усилие прижима робота по измеренным деформациям нижних слоёв.